AI 기반 용접누락 자동 감지 시스템 도입 기획서

협력사 내부용접 검사성적서(엑셀) 업로드 시점 판별

| 작성일 | 2026-09-28 | 작성 부서 | 협력사 품질관리 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 공정 | Boom/Arm 내부용접 | 대상 협력사 | 엑셀 검사성적서 제출 협력사 전체 |

# 1. 추진 배경

한국시장에서 용접이 누락된 제품의 하자가 발생하였다. 원인을 확인한 결과, 용접이 되지 않은 제품이 입고되어 조립까지 진행되었고, 협력사가 제출한 엑셀 검사성적서에서도 용접이 되지 않은 상태가 이미 확인되는 건이었다.

- 검출 실패가 두 단계에서 발생: ① 협력사의 내부용접 사진 촬영 시 미검출, ② 사진 등록 및 본사 검토 시 미검출

- 근본 원인: 불량 정보가 이미 존재했음에도 이를 확인하고 걸러내는 절차가 없었던 프로세스 단절

- 요구 사항: 경영진으로부터 확실한 재발방지 장치 마련 및 협력사 업로드 시점 AI 용접누락 감지 가능 여부 검토가 요청됨

# 2. 목적 및 범위

협력사가 검사성적서 엑셀을 작성·업로드하는 시점에 AI가 첨부 사진을 판독하여 용접누락을 즉시 감지함으로써, 미용접 제품이 본사 입고 및 조립 공정으로 넘어가는 것을 원천 차단한다.

| 구분 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 (본 기획) | 용접 여부(누락) 판별 | 용접 비드의 유무를 판별하는 이진 판단. 화질이 확보되면 신뢰도가 가장 높아 즉시 파일럿 가능 |
| 2단계 (후속) | 용접 품질 판별 | 언더컷·기공 등은 촬영 조건에 민감하여 불량 샘플 축적 및 검증 후 단계적 도입 |
| 3단계 (후속) | 개선포인트 제시 | "의심 부위 표시" 수준의 1차 스크리닝으로 시작, 사례 축적 후 고도화 |
| 범위 외 | 각장(z') 정량 측정 | 사진만으로 mm 단위 측정이 어려우므로 기존처럼 검사원이 실측하여 기입 |

# 3. 추진 방안

## 3.1 처리 시점 및 위치

협력사가 엑셀 검사성적서를 작성하고 사진을 등록하는 시점에 판별을 수행한다(협력사 측 업로드 시점 판별). 본사 도착 후 사후 검토 대비, 불량이 협력사 단계에서 차단되고 재작업 시점이 앞당겨진다.

## 3.2 판별 흐름

| 단계 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사진 등록 | 협력사가 위치별(A~F) 내부용접 사진을 엑셀 검사성적서에 등록 |
| 2 | AI 판독 | 위치별 사진을 AI가 판독하여 판정 결과 반환 (용접 여부 / 판정 사유 / 신뢰도) |
| 3 | 판정 처리 | 정상 → 등록 진행 누락 의심 → 경고 및 확인 요청 (재촬영 또는 재작업) 판독불가 → 재촬영 요청 (OK/NG를 억지로 판단하지 않음) |
| 4 | 결과 공유 | 판정 결과를 협력사 및 본사 담당자에게 메일로 공유 |
| 5 | 이력 관리 | 판정 결과 및 사진 이력을 누적하여 모델 개선 및 추적에 활용 |

## 3.3 시스템 구성 방향

- 현재 협력사는 회사 포털에서 업로드 권한을 받아 파일을 등록하는 방식으로 운영 중이며, 이메일·공유폴더 방식은 적용이 어려운 것으로 판단

- 보안팀 협의 결과, 문제가 없는 범위에서 개발이 가능하며 사내 에이전트를 사용하여 개발하도록 안내받음

- 엑셀 매크로 내장 방식을 유력 대안으로 검토하며, 기존 업로드 사이트 연동 또는 별도 업로드 페이지 구성을 병행 비교

- 세부 구현 방식(매크로 / 사이트 연동 / 별도 페이지)은 관련 부서 협의 후 확정

# 4. 선행 과제

## 4.1 사진 촬영 표준 가이드 배포

실제 제출 사진을 검토한 결과 위치에 따라 어둡거나 초점이 맞지 않은 사진이 다수 확인되었다. 사진 품질은 AI 판독 정확도를 좌우하므로 협력사 배포가 선행되어야 한다.

- 플래시 사용 필수, 용접부가 화면에 충분히 크게 나오도록 거리·각도 표준화

- 위치별(A~F) 촬영 방향 및 구도 예시 제공

- 손글씨 측정값은 판독 입력값으로 사용하지 않음 (오인식 위험, 검사원이 이미 실측한 값)

## 4.2 정상/불량 샘플 확보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 위치별 구분 | A~F 위치별로 정상/불량 쌍을 확보 (사고가 발생한 B, E 위치 우선) |
| 불량 유형 | 1단계는 용접누락 샘플을 최우선 확보. 품질 불량은 후속 단계 |
| 경계 사례 포함 | 그을음이 심하거나 어두운 정상 사진 등 사람도 헷갈리는 사진을 포함하여 "판독불가" 응답 동작 검증 |
| 라벨링 | 사람이 확인한 정상/누락 여부를 파일명 또는 표에 기록 (예: B위치-정상, E위치-누락) |

# 5. 병행 조치 (프로세스 단절 대응)

AI 판독은 보완적 안전망이며, 이번 사고의 근본 원인인 프로세스 단절은 별도 장치로 함께 해소해야 한다.

- 엑셀에 "용접 미완료/누락"으로 기록된 항목이 등록되면 담당자에게 강제 알림 및 에스컬레이션

- 조립 공정 투입 전 검사성적서 확인 체크포인트 신설

- AI 오판(불량을 정상으로 판정)이 발생하더라도 위 절차가 후속 방어선으로 작동

# 6. 추진 단계

| 단계 | 내용 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 0. 준비 | 촬영 가이드 배포, 정상/불량 샘플 확보, 처리 방식 확정 | 위치별 샘플 세트 확보, 구현 방식 합의 |
| 1. 파일럿 | 용접누락 판별만 대상으로 AI 판독 프롬프트 설계 및 테스트. 기존 수동 검토와 병행 운영 | 누락 미검출(불량을 정상으로 오판) 없음 확인, 오탐률 측정 |
| 2. 본 적용 | 협력사 업로드 시점 자동 판별 및 메일 공유 적용 | 전 협력사 적용, 결과 이력 누적 |
| 3. 고도화 | 용접 품질 판별 및 개선포인트 제시 추가 | 불량 샘플 축적 후 정확도 검증 |

※ 일정은 관련 부서 협의 후 단계별로 확정한다.

# 7. 리스크 및 대응

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 불량 미검출 (False Negative) | 누락을 정상으로 오판하면 이번 사고가 재현될 위험 | 파일럿에서 미검출 0건 확인 후 전환, 불확실 시 판독불가/의심으로 처리, 병행 조치(5장) 적용 |
| 사진 품질 편차 | 어둡거나 초점이 흐린 사진은 판독 신뢰도 저하 | 촬영 가이드 배포, 품질 미달 시 재촬영 요청 |
| 판정 우회 | 협력사가 유리한 사진만 선택 등록하거나 검토를 우회할 가능성 | 위치별 필수 등록 항목 지정, 판정 이력 누적 및 본사 샘플 검증 |
| 협력사 부담 | 재촬영·재작업으로 인한 업무 증가 | 경고와 강제의 적용 범위를 단계적으로 조정, 결과 메일에 사유 명시 |
| 보안·인프라 | 사내 네트워크 제약에 따른 구현 방식 제한 | 보안팀 협의 범위 내 개발, 대안 구성(매크로/별도 페이지) 병행 검토 |

# 8. 기대효과 및 성과지표

- 미용접 제품의 본사 입고·조립 공정 유입 차단 (재발방지)

- 불량 발견 시점을 협력사 단계로 앞당겨 유출 비용 및 시장 하자 리스크 감소

- 검토 담당자의 사진 수작업 검토 부담 경감

| 성과지표 | 목표(안) |
| --- | --- |
| 용접누락 제품 본사 유입 건수 | 0건 |
| 누락 미검출률 (불량을 정상으로 판정) | 파일럿에서 0건 확인 후 본 적용 (수치 기준은 파일럿 결과로 확정) |
| 판독불가(재촬영) 비율 | 촬영 가이드 배포 후 감소 추이 관리 |

# 9. 결정 및 협의 필요 사항

- 누락 의심 시 등록 차단(강제)으로 할지, 경고 표시(권고)로 할지

- 구현 방식 확정 (엑셀 매크로 / 기존 업로드 사이트 연동 / 별도 업로드 페이지)

- 협력사 대상 촬영 가이드 배포 시기 및 파일럿 대상 협력사 선정

- 결과 메일 수신 대상 (협력사 담당자, 본사 담당자) 및 에스컬레이션 기준